附录B  重要信息及数据核查记录（铁路工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般铁路工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

B.7  铁路桥梁、隧道、路基与站场及四电等专项工程的重要信息及数据核查记录分别参照表B-1、B-2、B-3、B-4填写；铁路站房及相关工程（车站）、动车所、综合工程（城际、市域铁路）的重要信息及数据核查记录根据表B-5、B-6、B-7的内容择项填写。

表B-1  桥梁工程有关数据（铁路工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 明挖基础基底承载力 | 检查数量： 检查方法：观察、标准贯入、触探仪检测 结论： |  |
| 2 | 桩基试验和检测 | 桩基总数量： 桩基类型/桩径及数量： 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的 % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 根，占总桩数的 % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % Ⅲ类及以下桩 根，占检测桩的 % 结论： | 【要求】 1.当桩基类型、桩径有多种时逐一列出数量。 2.当采用不同方法确认单桩承载力时，逐一说明试验方法；单桩承载力试验方法有高应变法、单桩竖向抗压静载试验。 3.当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果；桩身完整性检测方法有低应变反射波法、声波透射法、钻芯法（取芯检测法）等。 |
| 3 | 沉降变形 | 观测点数量： 个 最大沉降量： mm 结论： |  |
| 4 | 钻孔灌注桩沉渣厚度 | 桩底最大沉渣厚度：摩擦桩 mm≤200mm 柱桩 mm≤50mm 结论： |  |
| 5 | 混凝土表面裂纹 | 检查数量： 检查方法：观察和刻度放大镜 结论： |  |
| 6 | 钢筋混凝土保护层厚度 | 检查数量： 检查方法：钢筋保护层厚度检测仪 结论： | 【要求】每孔梁不少于3处，每个墩台不少于3处。 |
| 7 | 桥台排水功能 | 检查方法：观察、施工记录 结论： |  |
| 8 | 桥上救援疏散设施功能 | 检查数量： 检查方法：观察、施工记录 结论： |  |
| 9 | 观感质量 | 检查数量： 检查方法：观察 结论： |  |
| 10 | 钢结构焊缝检测 | 检测数量： m（条） 焊缝等级： 级 检测方法：探伤检查 焊缝检测一次合格率： % 结论： |  |
| 11 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 检验数量： 套 检查方法及要求：查看检验报告，是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告 结论： |  |
| 12 | 制架梁 | 制架梁数量： 孔 活动支座及固定支座数量： 个 设计梁缝宽度： cm，梁缝平均宽度： cm 最大： cm，最小： cm 预制梁质量评定情况： |  |
| 13 | 拉索及吊杆 | 检查方法：查看施工记录，索力监测报告，成桥线形监控报告，振动测试、无损检测报告（核实是否存在钢丝断裂、锚具内部裂纹） 结论： |  |
| 14 | 拱桥 | 检查方法：查看施工记录、成桥线形监控报告 结论： |  |
| 15 | 索塔 | 检查方法：查看施工记录，检查倾斜度、中心偏位等 结论： |  |
| 16 | 附属设施 | 检查方法：现场检查 结论： |  |
| 17 | 试验检验情况 | 工程验收前进行的重要力学和功能试验检验： 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  隧道工程有关数据（铁路工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 喷射混凝土厚度 | 检查数量： 延米 检查方法： 检测结果： |  |
| 2 | 直螺纹套筒连接 | 钢套筒连接钢筋数量： 个 试验组数： 份 结论： |  |
| 3 | 冷挤压套筒连接 | 冷挤压套筒连接钢筋数量： 个 试验组数： 份 结论： |  |
| 4 | 初期支护钢架/格栅拱架 | 材料名称： 进场数量： t 检验批次： 次 结论： |  |
| 5 | 防水板 | 材料名称： 进场数量： m2 检验批次： 次 结论： |  |
| 6 | 止水带 | 材料名称： 进场数量： m 检验批次： 次 结论： |  |
| 7 | 钢筋 | 进场数量： t 进场检验批次： 次 结论： |  |
| 8 | 锚杆 | 检验数量： 根 进场检验批次： 次 结论： |  |
| 9 | 二次衬砌（管片） | 检验数量： 检验方法：仪器检测，检查检验批及实体质量报告 结论： | 【要求】每1km随机抽检不少于100m。 |
| 10 | 衬砌无损检测 | 仰拱厚度及质量，喷混凝土厚度及质量，钢拱架及钢格栅数量、间距，二衬厚度、混凝土强度及钢筋数量与间距，保护层厚度，背后有空洞情况： 结论： |  |
| 11 | 施工缝、伸缩缝、沉降缝 | 检验方法：观察、仪器检测 结论： |  |
| 12 | 外观 | 检验数量： 检验方法：观察、仪器检测 结论： | 【要求】每1km随机抽检不少于100m。 |
| 13 | 水沟、电缆槽及盖板 | 检查方法：观察 结论： |  |
| 14 | 洞门及边仰坡 | 检查方法：观察 结论： |  |
| 15 | 弃渣场 | 检查方法：观察 结论： |  |
| 16 | 其他附属设施 | 检查方法：观察 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查人： 年 月 日 |  |

表B-3  路基与站场工程有关数据（铁路工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 原地面处理 | 检查数量： 检查方法：观察、标准贯入、触探仪检测 结论： |  |
| 2 | 换填 | 所用材料检查数量： 基底承载力检查数量： 压实质量检查数量： 检查方法：观察、标准贯入、灌砂检测 结论： |  |
| 3 | 垫层 | 所用材料检查数量： 压实质量检查数量： 检查方法：观察、灌砂、地基系数、动态变形模量检测 结论： |  |
| 4 | 深层地基处理 | 所用材料检查数量： 桩基检查数量： 检查方法：观察、低应变、单桩、复核地基承载力检测 结论： |  |
| 5 | 岩溶洞穴处理 | 所用材料检查数量： 加固检查数量： 检查方法：观察、钻孔法、电磁波法、瞬态面波法、压水试验 结论： |  |
| 6 | 基床以下路堤 | 所用材料检查数量： 压实质量检查数量： 检查方法：观察、灌砂、地基系数检测 结论： |  |
| 7 | 基床表层以下过渡段 | 所用材料检查数量： 压实质量检查数量： 检查方法：观察、灌砂、地基系数、动态变形模量检测 结论： |  |
| 8 | 基床 | 所用材料检查数量： 压实质量检查数量： 检查方法：观察、灌砂、地基系数、动态变形模量检测 结论： |  |
| 9 | 支挡工程 | 检查数量： 检查方法：观察、声波透射法检测 结论： | 抗滑桩。 |
| 10 | 边坡防护工程 | 检查数量： 检查方法：观察、拉拔试验检测 结论： | 锚杆、锚索。 |
| 11 | 混凝土表面裂纹 | 检查数量： 检查方法：观察和刻度放大镜 结论： |  |
| 12 | 钢筋混凝土保护层厚度 | 检查数量： 检查方法：钢筋保护层厚度检测仪 结论： |  |
| 13 | 观感质量 | 检查数量： 检查方法：观察 结论： |  |
| 14 | 沉降变形 | 观测点数量： 个 最大沉降量： mm 结论： |  |
| 15 | 附属设施 | 检查方法：现场检查 结论： |  |
| 16 | 试验检验情况 | 工程验收前进行的重要力学和功能试验检验： 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查人： 年 月 日 |  |

表B-4  四电工程有关数据（铁路工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 通信光缆中继段光纤线路衰减a1 | 检测结果： db 结论： | 【要求】查验试验检测报告。 |
| 2 | 通信传输SDH系统保护倒换功能、OTN系统功能 | 检测结果： ms 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 3 | 通信接入网无源网络光纤倒换功能 | 检测结果： ms 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 4 | 移动通信调度通信业务 | 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 5 | 信号计算机联锁（CBI）系统功能检验 | 结论： | 【要求】查验计算机联锁检验记录样表1、2。 |
| 6 | 列车运行控制系统（CTCS）列控中心（TCC）功能检验 | 结论： | 【要求】查验列车运行控制系统列控中心检验记录样表。 |
| 7 | 调度集中（CTC）功能检验 | 结论： | 【要求】查验调度集中系统检验记录样表。 |
| 8 | 信号集中监测功能检验 | 结论： | 【要求】查验信号集中监测系统检验记录样表。 |
| 9 | 电力电气装置、电缆及架空线路、低压配电测试 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】查验第三方试验检测报告。 |
| 10 | 接地（含防雷）测试 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】查验第三方试验检测报告。 |
| 11 | 电力远动系统测试 | 结论： | 【要求】查验试验检测报告。 |
| 12 | 电力牵引供电变电所（含综合自动化装置）传动、试验测试 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】查验第三方试验检测报告。 |
| 13 | 在线监测及安全监视系统测试 | 结论： | 【要求】查验试验检测报告及安装记录。 |
| 14 | 接触网静态检测 | 接触线高度、拉出值、受电弓动态包络线及接触悬挂弹性不均匀度： 结论： | 【要求】查验接触网静态检测报告。 |
| 15 | 接地（含防雷）测试 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】查验第三方试验检测报告。 |
| 16 | 电力牵引供电远动系统测试 | 结论： | 【要求】查验试验检测报告。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查人： 年 月 日 |  |

表B-5  建筑给排水及采暖、通风空调、消防等工程有关数据（铁路工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 给水系统 强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】分别列出给水、热水、采暖、中水等各系统的试验情况。 |
| 2 | 给水系统 严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 同上。 |
| 3 | 生活给水水质检测 | 检测机构： 检测结论： |  |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应分别列出各建筑物的试验情况。 |
| 5 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 6 | 自动喷水灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 7 | 自动喷水灭火系统严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 8 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 9 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
| 10 | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 |
| 11 | 锅炉水压试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 12 | 安全阀定压 | 安全阀定压调试记录（报告） 齐全 不齐全 | 【要求】按系统、规格核查安全阀定压调试记录或报告。 |
| 13 | 锅炉试运行 | 试运行持续时间： h 安全阀热状态定压、调整： MPa 结论： |  |
| 14 | 锅炉报警系统启动、联动试验 | 锅炉报警系统启动、联动试验记录 齐全 不齐全 锅炉报警系统启动、联动试验内容、项目 完整 不完整 |  |
| 15 | 热交换器压力试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 16 | 空调冷热水分区试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 17 | 空调冷热水系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 18 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 19 | 空调系统水泵单机试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： | 【要求】简要描述试验过程。 |
| 20 | 空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 结论： |  |
| 21 | 防排烟系统功能试验、性能试验及联合试运转 | 系统数量： 个 设计风量： m3/min 设计风压： Pa 测试风量： m3/min 试运行情况： 结论： | 【要求】试验情况应说明具体有哪些设备、部件参与联动，是否准确、可靠动作。 |
| 22 | 空调风及送排风系统的功能试验、性能测试及联合试运转 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 是 否 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查人： 年 月 日 |  |

表B-6  建筑电气、电梯、智能建筑等工程有关数据（铁路工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
| 3 | 剩余电流动作保护器测试 | 配电箱（盘）数量： 个 测试数量： 只 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： |  |
| 4 | EPS应急持续供电时间测试 | EPS装置数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 5 | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： |  |
| 6 | 等电位连接过渡电阻测试 | 测试最大值： Ω 结论： |  |
| 7 | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 8 | 消防系统双电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 9 | 柴油发电机组连续试运行 | 连续试运行时间： h 结论： |  |
| 10 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 11 | 智能建筑系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 12 | 电梯安全性第三方检测 | 电梯台： 自动扶梯台： 自动步道台： 检测单位： 检测时间： 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查人： 年 月 日 |  |

表B-7  土建工程有关数据（铁路工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 路基处理 | 基础处理：换填： m³，塑料排水板： m 袋装砂井： m，高压旋喷桩： m，粉喷桩： m 碎石桩： m，打入桩： m，其它方法地基处理： m 路基填料数量A： m³，B： m³，C： m³，AB： m³ 路基附属： m 原材料试验： 组 密实度及其它试验： 组 结论： |  |
| 2 | 隧道支护 | 矿山法施工： 无损检测报告：仰拱厚度及质量，喷混凝土厚度及质量，钢拱架及钢格栅数量、间距，二衬厚度、混凝土强度及钢筋数量与间距，保护层厚度，背后有空洞情况 施工缝、伸缩缝、沉降缝情况： 渗漏水情况： 结论： |  |
|  |  | 盾构法施工： 管片强度、外观质量情况： 管片拼装质量（包括拼缝大小、错台、高强螺栓及封端等）： 渗漏水情况： 结论： |  |
|  |  | 明挖法施工（车站）： 围护结构类型及质量情况： 主体结构质量情况（包括混凝土的数量、厚度、强度及外观质量，钢筋的数量、强度、间距及保护层厚度）：裂缝或裂纹处理情况： 伸缩缝、沉降缝质量情况： 渗漏水情况： 结论： |  |
| 3 | 铺轨 | 正线铺轨（按钢轨类型及有缝无缝、有砟无砟）： km 站线铺轨（同上）： km 铺岔（按道岔类型）： 组 道砟（分底面砟）： m³ |  |
|  |  | 伸缩器： 组 钢轨焊接： 组 钢轨试验： 组 |  |
|  |  | 道砟试验： 组 无砟轨道混凝土钢筋： 吨 混凝土： m³ 试件： 组 结论： |  |
| 4 | 扩大基础 | 地基钎探结论： 地基承载力结论： |  |
| 5 | 桩基检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例 % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例 % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 6 | 沉降、变形 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 7 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 8 | 预制打入桩、管桩、施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 9 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 10 | 灌注桩、预制桩、沉井钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 11 | 灌注桩、预制桩、沉井混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 12 | 钢管桩 | 数量： 根 钢管桩原材料复试结论： |  |
| 13 | 承台、墩台身 | 钢筋复试结论： 混凝土总量： m3 混凝土强度评定结论： |  |
| 14 | 制架梁 | 制架梁数量： 孔 活动支座及固定支座数量： 个 梁缝平均宽度： cm，最大： cm，最小： cm 预制梁质量评定情况： |  |
| 15 | 防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 16 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 17 | 基础及主体结构钢筋） | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 18 | 基础及主体结构混凝土标养试块 | 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 19 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 20 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 21 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 22 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 23 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 24 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 25 | 劲性结构 焊钉焊接 质量检查 | 构件数量： 检查数量： 检查方法： 结论： |  |
| 26 | 防水性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 27 | 防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 28 | 幕墙性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面内： 保温： 抗冲击： 防火： 透光： 隔声： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】应分别列出设计要求达到的各项物理性能等级，请核查幕墙工程专项设计的总说明。 |
| 29 | 外窗性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】同上。 |
| 30 | 室内有害 物质检测 | 建筑类别： 有害物实测含量： 氡： Bq/m3 甲醛： mg/m3 苯： mg/m3 氨： mg/m3 TOVC： mg/m3 结论： | 【要求】以《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325为依据。 |
| 31 | 幕墙石材 力学、物理性能检测 | 设计、规范规定： （逐项列出） 试验、检测结果： （逐项列出） 结论： | 【要求】逐项分别列出。 |
| 32 | 幕墙连接用膨胀螺栓拉拔试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 33 | 外墙面砖粘强度试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 34 | 易燃装饰材料防火 | 防火材料的合格证： 检测报告： 施工记录： 结论： | 【要求】核查上述资料的完整性。 |
| 35 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 36 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 37 | 材料、设备节能复检 | 主要材料、设备节能性能复检情况： （列出主要材料、设备） 结论： | 【要求】分别列出主要材料、设备的复检情况。 |
| 38 | 建筑物节能工程检测报告 | 检测单位： 检测结论： | 【要求】按检测项目分别列出。 |
| 39 | 监理资料 | 是否齐全 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查人： 年 月 日 |  |